ПРОТОКОЛ №015

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ

| Оборудване | HPWJ 10 Falch capacity 500 |
| --- | --- |
| Собственост | КРЗ |

Описание на състоянието на оборудването по време на приемане и необходимия ремонт

Машината е приета, защото не достига работно налягане. ААА) Демонтаж и подготовка: След основно почистени: - Всички части от помпата. - Цялата машина. Демонтирани са: - Всички предпазни капаци на помпата. - Всички меки и твърди връзки към помпата. - Фалш глава. - Цилиндрични Втулки. - Всички меки и твърди уплътнения от помпата. - 6 бр. Клапани и леглата им. БББ) След разглобяване, почистване и дефектация е констатирано : - Има следи от твърди частици попаднали при клапаните на помпата. - Уплътненията на 6-те броя клапани са за смяна. ВВВ) Нужни части за ремонт: Уплътнения 6бр. Общо време за демонтаж, почистване, диагностика и дефектация:6 часа ( 3-ма човека по 2 час всеки) Разглобяването, почистването и дефектацията е извършена от: Джилиф Мустафов ; Димитър Стоянов; Евтим Горанов.

| Предал оборудването: | Б.Ц. |
| --- | --- |
| Приел оборудването: | Стефан Истатков |

ДАТА:               20,07,2026

ПРОТОКОЛ №:015

ЗА ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ

| Оборудване | HPWJ 10 Falch capacity 500 |
| --- | --- |
| Собственост | КРЗ |
| Описание на извършените ремонтни дейности |  |
| След основно почистени: - Всички части от помпата. - Цялата машина. Демонтирани са: - Всички предпазни капаци на помпата. - Всички меки и твърди връзки към помпата. - Фалш глава. - Цилиндрични Втулки. - Всички меки и твърди уплътнения от помпата. 6 бр. Клапани и леглата им. След смяната на уплътнения всички връзки на помпата са възстановени. При проба за тест, машината работи нормално без проблем. Общо време за сглобяване, монтаж и тестове: 3 часа ( 3-ма човека по 1 час всеки) Извършени от: Джилиф Мустафов; Димитър Стоянов; Евтим Горанов. |  |
| Описание на вложените резервни части |  |
| - 6 бр. Уплътнения на леглата на клапаните. |  |
| Описание на часовете |  |
| Начало на ремонта:20,07,2026 Край на ремонта:20.07.2026 Часове Общо: 9 часа (трима човека по 3 часа всеки) |  |

| Извършил ремонта: | Джилиф Мустафов; Димитър Стоянов; Евтим Горанов. |
| --- | --- |
| Приел ремонта: | Стефан Истатков |

ДАТА: 20,07,2026