ПРОТОКОЛ №014

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ

| Оборудване | HPWJ 8 Falch capacity 500 |
| --- | --- |
| Собственост | КРЗ |

Описание на състоянието на оборудването по време на приемане и необходимия ремонт

Приета с излишен шум в помпата и не разтоварва налягането. ААА) Демонтаж и подготовка: След основно почистени: - Всички части от помпата. - Картера. - Цялата машина. - Редуцир вентил Демонтирани са: - Всички предпазни капаци на помпата. - Всички меки и твърди връзки към помпата. - Фалш глава. - Керамични бутала. - Цилиндрични Втулки. - Всички меки и твърди уплътнения от помпата. - 6 бр. Клапани и леглата им. - Редуцир вентил. БББ) След разглобяване, почистване и дефектация е констатирано: - Има следи от масло в помпата, което е попаднало там заради пропуск на семеринга. Семеринги 3 бр. за смяна. - Болтовете на фалш глава 8бр. са за смяна - Буталото на редуцир вентила е замърсено ВВВ) Нужни части за ремонт: Семеринги 3бр. / Болтове на фалш глава 8 бр. / 1 бр. Бутало керамично/ 1бр. бутало на редуцир вентил. Общо време за демонтаж, почистване, диагностика и дефектация:3 часа ( 3-ма човека по 1 час всеки) Разглобяването, почистването и дефектацията е извършена от: Стефан Истатков; Димитър Стоянов; Евтим Горанов.

| Предал оборудването: | Б.Ц. |
| --- | --- |
| Приел оборудването: | Стефан Истатков |

ДАТА:               30,06,2026

ПРОТОКОЛ №:014

ЗА ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ

| Оборудване | HPWJ 8 Falch capacity 500 |
| --- | --- |
| Собственост | КРЗ |
| Описание на извършените ремонтни дейности |  |
| След основно почистени: 1.Картера. 2.Цялата машина. 3.Всички части от помпата. 4. Редуцир вентил. Демонтирани са: - Всички предпазни капаци на помпата. - Всички меки и твърди връзки към помпата. - Фалш глава. - Керамични бутала. - Цилиндрични Втулки. - Всички меки и твърди уплътнения от помпата. - 6 бр. Клапани и леглата им. - Редуцир вентил. След смяната на семерингите и буталото всички части, уплътнения и връзки на помпата са възстановени. Редуцир-вентила е монтиран. При проба за тест машината не стартира. След преглед от ел. техник е установено, че датчик за налягане на входящата вода е дефектирал. След смяната му са извършени успешни тестове. Общо време за сглобяване, монтаж и тестове: 3 часа ( 3-ма човека по 1 час всеки) Извършени от: Стефан Истатков; Димитър Стоянов; Евтим Горанов. |  |
| Описание на вложените резервни части |  |
| - 8 бр. Болтове м12х 130 Вътрешен шестограм. - 3бр. семеринги (от налични такива) - 1 бр. керамично бутало - Датчик за налягане на входящата вода . Всички от изброените са били в наличност. |  |
| Описание на часовете |  |
| Начало на ремонта:30,06,2026 Край на ремонта:02.07.2026 Часове Общо: 6 часа (трима човека по 2 часа всеки) |  |

| Извършил ремонта: | Стефан Истатков; Димитър Стоянов; Евтим Горанов. |
| --- | --- |
| Приел ремонта: | Стефан Истатков |

ДАТА: 02,07,2026