ПРОТОКОЛ №  002

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ

| Оборудване | HPWJ , Model………………….. Capacity 500bar |
| --- | --- |
| Собственост | МултиБласт |

Описание на състоянието на оборудването по време на приемане и необходимия ремонт

Машината е приета поради проникване на вода в картера. ААА) Демонтаж и подготовка : - Цялостно почистване на помпата преди разглобяване. - Демонтирани са: редуцир вентил, манометър, входен филтър и всички шлангове. - Демонтаж на куплугът/карето което предава движение към помпата. - Разглобен фундаментът и помпата е извадена от машината. - Картера е отворен, почистен и обезмаслен. Направен е оглед за хлабини. - Демонтирани са смукателни клапани. - Демонтирана е фалш глава за достъп до клапани за високо налягане. - Демонтирани са цилиндровите втулки. - Разглобени са керамичните бутала. - Демонтирани са семерингите между блока и буталата. БББ) След разглобяване, почистване и дефектация е констатирано: - Смукателните клапани силно износени и пропускат вода. - Клапани Високо налягане – Силно износени и 1 бр. със счупено легло – нужни са нови. Цилиндрови втулки – Има надрасквания – нужни са нови - Керамични бутала – Има надрасквания – нужни са нови. ВВВ) Нужни части за ремонт: - Пълен ремонтен комплект за помпата. - Семеринги. - Масло Общо време за демонтаж, почистване, диагностика и дефектация: 24 часа ( трима човека по 8 часа всеки), Разглобяването, почистването и дефектацията е извършена от: Димитър Стоянов, Стефан Истатков и Джилиф Мустафов.

| Предал оборудването: | МултиБласт |  |
| --- | --- | --- |
| Приел оборудването: | Стефан Истатков |  |

ДАТА: 20/11/2025